##### Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на создание мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района

| 1. Наименование объекта | Мусоросортировочный комплекс Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Павловского муниципального района мощностью не менее 25 000 тонн в год. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация Павловского муниципального района Воронежской области |
| 3. Поставщик оборудования | Определяется по результатам закупки |
| 4. Сведения об участке и планировочных ограничениях | Земельный участок, находящийся на полигоне захоронения твердых коммунальных отходов по адресу: Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, в границах СХА «Русская Буйловка» К№ 36:20:6200008:20, площадью 106000,0 кв.м. |
| 5. Исходные данные | Приложение № 4 (Схема) |
| 6. Сроки начала и окончания работ | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 7. Основные технологические процессы и показатели | Создание мусоросортировочного комплекса включает в себя поставку, сборку (монтаж) и пуско-наладку оборудования мусоросортировочного комплекса. Оборудование мусоросортировочного комплекса с элементами предварительной механизированной сортировки (грохочение) и участком магнитной сепарации черного металла, производительностью не менее 25 000 т/год со встроенными мусоросортировочными климатическими кабинами (участок ручной сортировки). Отобранные полезные фракции по расположенным снизу рабочих мест сортировочным шахтам (количество сортировочных шахт не менее 10) сбрасываются в находящиеся под сортировочной платформой участки временного накопления. Высота платформы не менее 2,5 метров. Наличие АСУ для автоматизированного управления системой конвейеров в соответствии с заданными алгоритмами работы, а также блокировки и защиты с последующим автоматическим остановом конвейерных линий. Для обеспечения безопасности персонала, аварийной остановки, оповещения и предупреждении об опасности необходимо предусмотреть: - Аварийные тросовые выключатели; - Кнопки аварийной остановки; - Сигнальные маяки. Оборудование мусоросортировочного комплекса монтируется в зависимости от следующих зон комплекса: участок выгрузки ТКО с заглубленной зоной загрузки отходов; участок накопления мелкофракционного состава отходов (не более 80 мм); участок накопления «хвостов» с последующим вывозом на полигон захоронения; участок прессования вторсырья в кипы и зоной временного складирования. Производительность: не менее 10 т/час, обеспечивающая мощностью мусоросортировочного комплекса не менее 25 000 тонн в год. Технологический цикл обработки ТКО в мусоросортировочном комплексе 1) Твердые коммунальные отходы (ТКО) из зоны разгрузки, расположенной под навесом загружаются на загрузочный участок конвейера для дальнейшей подачи материала на грохот барабанный, предназначенный для выделения мелкой фракции отходов (земля, смёт, органика) из общего потока ТКО. 2) После выделения мелкой фракции ТКО перемещаются на конвейер ленточный цепной, над которым располагается сепаратор магнитный. Сепаратор выделяет из общего потока ТКО магнитную фракцию и отправляет её в отдельный контейнер. 3) Оставшийся поток отходов поступает на участок ручной сортировки. Участок сортировки представляет собой климатическую кабину, которая является сортировочным участком конвейера ленточно-цепного и оборудована не менее 5 постами для сортировки с 2 рабочими местами каждый. Рабочие места располагаются вдоль конвейера с обеих сторон (посты ручного отбора вторичного сырья). Отобранные фракции направляются на участки временного накопления под сортировочной платформой. Климатическая кабина обеспечивает безопасные для человека условия труда, санитарно-гигиенические требования организации технологического процесса. Климатическая кабина обустроена системой отопления и принудительной вентиляции. Оставшийся поток отходов, не подлежащих вторичной переработке - «хвостов» по ленте конвейера выводится из производственного комплекса в зону их погрузки и транспортирования для размещения на полигоне ТКО. Отобранные сортировщиками на постах полезные фракции, подлежащие утилизации, перемещаются ручным способом в зону прессования, расположенную внутри комплекса. Прессование выделенных полезных фракций и формирование их в кипы осуществляется с помощью вертикального пресса. Сформированные кипы вторичного сырья далее механизированным способом доставляются на площадку хранения готовой продукции в пределах площадки МСК. МСК оборудован системой автоматизированного управления линией сортировки. |
| - Требования к поставщику | Осуществить поставку, сборку (монтаж) и пуско-наладку оборудования мусоросортировочного комплекса. |
| - Требования к оборудованию мусоросортировочного комплекса и его составу. | 1. Поставка и сборка (монтаж) оборудования для размещения мусоросортировочной линии с зоной приема ТКО. Оборудование представляет собой технологический навес, закрытый с трех сторон, предназначенный для разгрузки отходов, поступающих на мусоровозах для последующей их сортировки. В зоне производится первичная отсортировка крупногабаритных отходов или отходов, не подлежащих подаче на линию сортировки, остальная часть ТКО перемещается на заглубленную часть приемного пластинчатого конвейера. 2. Поставка и устройство мусоросортировочной линии (далее именуется - МСЛ), в том числе: Конвейер подающий, Z - образный, ленточно-цепной с автоматической смазкой тяговой цепи Конвейер удаления мелкой фракции, ленточный Конвейер транспортировочный, ленточный Конвейер сортировочный, ленточный Конвейер подающий на сортировку, ленточный Грохот барабанный Магнитный сепаратор Пресс вертикальный АСУ реализовать на базе программируемых контроллеров для управления работой конвейерных линий, в двух режимах: - ручном - автоматическом Шкаф управления (ШУ) оборудован системой контроля температуры внутри шкафа (системой обогрева и охлаждения). АСУ с визуализацией технологического процесса. |
| - Дополнительные требования к оборудованию | 1. Поставка и сборка (монтаж) оборудования для размещения мусоросортировочной линии с зоной приема ТКО. Оборудование представляет собой металлический каркас, обшитый с трех сторон. - длина металлического каркаса не менее 48 м. - ширина металлического каркаса не менее 18 м. - высота металлического каркаса не менее 7,5 м. Размеры оборудования для размещения мусоросортировочной линии с зоной приема ТКО в соответствии с габаритными размерами МСЛ по согласованию с заказчиком. Оборудование обеспечивает устойчивость и надежность устройства МСК и единство технологического цикла обработки ТКО в мусоросортировочном комплексе. 2. Климатические кабины сортировки ТКО. Кабина представляют собой закрытые помещения с металлическим каркасом, обшитые сэндвич-панелями. Кабина имеет железные двери, пластиковые окна напротив рабочих мест сортировщиков, освещение вдоль сортировочного конвейера, вытяжную вентиляцию рабочей зоны, оснащена оборудованием для поддержания температурного режима в холодное время года. |
| 11. Предоставляемая документация | При поставке оборудования поставщик передает документацию в соответствии с условиями проекта муниципального контракта (п. 2.2 приложения № 3 к документации об электронном аукционе) |

Приложение 2. Требования к качественным и иным характеристикам Оборудования и                       их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика.

- Требования к инженерному оборудованию для размещения мусоросортировочной линии с зоной приема ТКО мусоросортировочного комплекса.

Инженерное оборудование для размещения мусоросортировочной линии с зоной приема мусоросортировочного завода должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 10. 01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- СП 2.13130.2012.Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»,

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

- СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

- СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.

-  СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

а также требования других соответствующих государственных стандартов Российской Федерации и других действующих норм. В случае издания новых, либо изменении указанных нормативных документов и правил руководствоваться  последними.