Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

ГОСТ Р 51866-2002

(ЕН 228-2004)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Топлива моторные

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ

Технические условия

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», ОАО «ЛУКОЙЛ»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31 января 2002 г. № 42-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Настоящий стандарт соответствует европейской нормали ЕН 228-2004, принятой Европейским комитетом по стандартизации 24 декабря 2003 г., с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны.

В настоящий стандарт включены требования Европейской Директивы по топливам 98/70/ЕС (приложение В [1])

(Измененная редакция, Изм. № 1)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Технические требования 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды 5 Правила приемки 6 Методы испытаний 7 Транспортирование и хранение 8 Гарантии изготовителя ПРИЛОЖЕНИЕ А Методы испытаний бензинов ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сезонное применение бензинов в регионах Российской Федерации по классам испаряемости ПРИЛОЖЕНИЕ В Библиография

ГОСТ Р 51866-2002

(ЕН 228-2004)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Топлива моторные

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ

Технические условия

Automotive fuels. Unleaded petrol. Specifications

Дата введения 2002-07-01

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины (далее - бензины), поставляемые на экспорт и российский рынок и предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине.

Дополнения, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

Настоящий стандарт устанавливает следующие марки бензинов - Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95, Супер Евро-98 и их виды - I, II, III.

Пример условного обозначения продукции при заказе и в технической документации:

«Бензин неэтилированный Супер Евро-98 вид I по ГОСТ Р 51866-2002».

Бензин не должен содержать металлосодержащие присадки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, Изм. № 2)

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 511-82 Топлива для двигателей. Моторный метод определения октанового числа

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование

ГОСТ 1567-97 Топливо моторное. Метод определения фактических смол

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке

ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов

ГОСТ Р 8.580-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Определение и применение точности методов испытания нефтепродуктов

ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром

ГОСТ Р 52063-2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции

ГОСТ Р ЕН 237-2008 Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии

ГОСТ Р ЕН 1601-2007 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)

ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008 Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)

ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок

ГОСТ Р 51925-2002 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии

ГОСТ Р 51942-2002 Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии

ГОСТ Р 52063-2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции

ГОСТ Р 52256-2004 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии

ГОСТ Р 52530-2006 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа

ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

ГОСТ Р 52714-2007 Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии

ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод

ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод».

ГОСТ Р ЕН 12177-2008 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом

ГОСТР ЕН ИСО 20846-2006 Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции

ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров.

(Измененная редакция, Изм. № 1, Изм. № 2, Изм. № 3)

- 3 Технические требования

3.1 Физико-химические и эксплуатационные показатели бензинов приведены в таблице 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

Таблица 1 - Требования к бензинам марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания2) |
| --- | --- | --- |
| 1 Октановое число, не менее: |  | По ГОСТ Р 52947 или ГОСТ 8226, или приложению А [20] |
| - по исследовательскому методу3) | 95,01) |  |
| - по моторному методу3) | 85,01) | По ГОСТ Р 52946 или ГОСТ 511, или приложению А [19] |
| 2 Концентрация свинца, мг/дм3, не более | Отсутствие | По ГОСТ Р ЕН 237 или ГОСТ Р 51942 |
| 3 Плотность при температуре 15 °С3), кг/м3 | 720-775 | По ГОСТ Р 51069 или приложению А [8], [14] |
| 4 Концентрация серы3), мг/кг, не более: |  |  |
| вид I11) | 150 | По ГОСТ Р 52660 или ГОСТР ЕН ИСО 20846 или приложению А [17], [18], [24], [25], [26], [27] |
| вид II | 50 | По ГОСТ Р 52660 или ГОСТР ЕН ИСО 20846 или приложению А [24], [25], [26], [27] |
| вид III | 1010) | По ГОСТ Р 52660 или ГОСТР ЕН ИСО 20846 или приложению А [24], [26], [27] |
| 5 Устойчивость к окислению3), мин, не менее | 360 | По приложению А [11] |
| 6 Концентрация смол, промытых растворителем, мг 100 см3 бензина3), не более | 5 | По ГОСТ 1567 или приложению А [10] |
| 7 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)3), единицы по шкале | Класс 1 | По ГОСТ 6321 или приложению А [4] |
| 8 Внешний вид | Прозрачный и чистый | Визуальная проверка |
| 9 Объемная доля углеводородов3), %, не более |  | По ГОСТ Р 52714 (метод Б), ГОСТ Р 52063или приложению А [21] с учетом сносок4), 5), 6), [23], [28], [29] |
| - олефиновых | 18,0 |  |
| - ароматических: |  |  |
| вид I | 42,0 |  |
| вид II | 35,0 |  |
| вид III | 35,0 |  |
| 10 Объемная доля бензола3), %, не более | 1,0 | По ГОСТ Р 52714 (метод Б), ГОСТ Р ЕН 12177, ГОСТ 29040 или приложению А [13], [2] |
| 11 Массовая доля кислорода3), %, не более | 2,7 | По ГОСТ Р ЕН 13132, ГОСТ Р ЕН 1601, ГОСТ Р 52256 или приложению А [3], [16] |
| 12 Объемная доля ок-сигенатов3), %, не более |  | По ГОСТ Р ЕН 13132 или ГОСТ Р ЕН 1601, или ГОСТ Р 52256или приложению А [3], [16] |
| - метанола7) | Отсутствие |  |
| - этанола8) | 5 |  |
| - изопропилового спирта | 10 |  |
| - изобутилового спирта | 10 |  |
| - третбутилового спирта | 7 |  |
| - эфиров (С5 и выше) | 15 |  |
| - других оксигенатов9) | 10 |  |
| 1) Бензин марки Супер Евро-98 вырабатывают с октановым числом 98 по исследовательскому методу (88 - по моторному) и показателями качества, установленными в таблице 1. 2) См. пункт 6.2. 3) См. пункт 6.3. 4) Объемную долю оксигенатных соединений определяют по методу, приведенному в приложении А [21], пункт 13.2. 5) Если в испытуемом образце содержится этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ), зону ароматических углеводородов определяют по розово-коричневому кольцу, при отсутствии ЭТБЭ используют зону ниже красного кольца. Наличие или отсутствие ЭТБЭ может быть определено по методу, приведенному в 6). 6) Используют метод, приведенный в приложении А [21], без факультативного этапа депентанизации. Пункты 6.1; 10.1 и 14.1.1 метода не используют. 7) Исключена. 8) Могут быть добавлены стабилизирующие агенты. 9) Другие моноспирты и эфиры с температурой конца кипения не выше указанной в таблице 3. 10) В паспорте качества норму содержания серы не более 10 мг/кг следует маркировать как «отсутствие». 11) Допускается выпуск в оборот бензина со значением по показателю «Концентрация серы, не более» 150 мг/кг до 31.12.2011. |  |  |

Примечание - В автомобильном бензине должны отсутствовать железо и марганец. За отсутствие железа (по ГОСТ Р 52530) принимают концентрацию менее 0,01 г/дм3, марганца (по ГОСТ Р 51925) - менее 0,25 мг Мп/дм3, свинца - менее 2,5 мг/дм3, метанола - менее 0,17 % масс, или 0,17 % об.

Допускается до 31.12.2011 вырабатывать автомобильный бензин марки Регуляр Евро-92 с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92 и моторному методу не менее 83 по показателям качества, установленным в таблице 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, Изм. № 2, Изм. № 3)

(Поправка. ИУС 5-2009 г.)

Таблица 2 Исключена.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Таблица 3 - Классы испаряемости

| Наименование показателя | Значение для класса |  |  |  |  |  | Метод испытания1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С и С1 | d и d1 | Е и Е1 | F и F1 |  |
| 1 Давление насыщенных паров (ДНП), кПа: |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 1756 или ГОСТ Р ЕН 13016-1,или приложению А [15] |
| не менее | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |  |
| не более | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 2 Фракционный состав3): объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 2177 (метод А) или приложению А [7] |
| 70 °С (И70) | 20,0-48,0 | 20,0-48,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 |  |
| 100 °С (И100) | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 |  |
| 150 °С (И150), не менее | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| конец кипения, °С, не выше | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |
| остаток в колбе, % (по объему), не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 Максимальный индекс паровой пробки2) (ИПП) ИПП = 10ДНП + 7 (И70) | А | В | С1 1050 | D1 1150 | Е1 1200 | F1 1250 |  |
| 1) См. пункт 6.2. 2) Для бензинов классов А, В, С, D, Е и F индекс паровой пробки не нормируется. 3) См. пункт 6.3. |  |  |  |  |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 2, Изм. № 3)

3.2 Красители и вещества-метки

Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

3.3 Присадки

Автомобильный бензин может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

3.4 Фосфор

Для защиты каталитических систем нейтрализаторов отработавших газов транспортных средств не допускается добавлять в бензин соединения, содержащие фосфор.

3.5 Кислотность

С целью ограничения кислотности бензина кислотность этанола, используемого в качестве продукта, применяемого при компаундировании, не должна превышать 0,007 % (по массе) в пересчете на уксусную кислоту по методу, приведенному в приложении А [22].

3.6 Требования, определяемые климатическими условиями, и методы испытаний

3.6.1 Требования к эмульгируемости

Поставщики должны обеспечивать устойчивость эмульсии бензина с абсорбированной водой во всех климатических зонах. При возникновении опасности выделения воды в бензин следует вводить антикоррозионные присадки.

3.6.2 Требования к испаряемости

Стандарт предусматривает производство 10 классов бензинов по испаряемости. Предельные значения характеристик испаряемости приведены в таблице 3. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Диаграмма определения классов испаряемости бензинов

Рекомендации по сезонному применению бензинов различных классов в Российской Федерации приведены в приложении Б.

- 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Автомобильные бензины обладают наркотическим действием, раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожу человека. Постоянный контакт с бензином может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

4.3 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений - 100 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений 300/100 мг/м3 в соответствии с приложением В [2].

Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим методом по методическим указаниям Минздрава России по приложению В [3].

Не допускается наличие автомобильных бензинов в питьевой воде, определяют визуально (маслянистая пленка нефтепродукта на поверхности воды).

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 автомобильный бензин представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 255-370 °С.

Температурные пределы воспламенения: нижний - минус 27 - минус 39 °С; верхний - минус 8 - минус 27 °С.

Концентрационные пределы распространения пламени: нижний - 1,0 %, верхний - 6 % (по объему).

4.5 При загорании бензина применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ и «3,5», пар.

4.6 В помещениях для хранения и использования бензинов запрещается обращение с открытым огнем; электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывобезопасного исполнения.

При работе с бензином не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

4.7 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования бензина, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

4.8 Оборудование и аппараты процессов слива и налива автомобильных бензинов должны быть герметизированы с целью исключения попадания бензина в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву, а его паров - в воздушную среду.

4.9 При разливе автомобильного бензина необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с приложение В [4].

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.10 Помещения для работ с бензинами должны быть оборудованы общеобменной вентиляцией, места интенсивного выделения паров бензинов должны быть снабжены местными отсосами.

4.11 При работе с бензином применяют индивидуальные средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

Работу в зоне с высокой концентрацией паров бензина необходимо проводить с применением средств защиты органов дыхания:

кратковременно - фильтрующих противогазов марки А;

долговременно - шланговых противогазов.

4.12 При работе с бензином необходимо соблюдать правила личной гигиены.

При попадании бензина на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть глаза теплой водой.

4.13 Все работающие с автомобильными бензинами должны периодически проходить медицинские осмотры в установленном порядке в соответствии с приказом Минздрава России.

- 5 Правила приемки

5.1 Автомобильные бензины принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом), выданным на основании испытания объединенной пробы, отобранной по ГОСТ 2517, или приведенным в приложении А [5 или 6].

Каждая партия каждой марки бензина, находящаяся в обороте (за исключением розничной торговли), должна иметь паспорт продукции. Паспорт продукции, выдаваемый изготовителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции), содержит: наименование и марку продукции; сведения об изготовителе (продавце) продукции, включая его адрес; нормативные значения характеристик, установленные техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и настоящим стандартом для данного вида продукции; фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний; дату отбора проб; номер резервуара (номер партии), из которого данная проба отобрана; дату изготовления продукции; дату проведения анализа продукции, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в продукции присадок.

Паспорт подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

При реализации продукции продавец по требованию покупателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие:

наименование продукции и ее целевое назначение;

информацию о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;

наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;

номер партии продукции, поставленной для реализации;

массу нетто продукции в таре;

сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию, или об отсутствии присадок;

знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;

сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции.

Изготовитель (продавец) автомобильного бензина обязан в информационных материалах, размещенных в доступных для потребителя местах, указывать наименование и марку продукции, экологический класс автомобильной техники, для которой бензин рекомендован.

В сопроводительных документах, в паспорте на автомобильный бензин и его рекламе изготовитель (продавец) обязан указывать марку этого бензина и экологический класс автомобильной техники, для которой он предназначен.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

(Поправка. ИУС 5-2009 г.)

5.2 Устойчивость к окислению бензина изготовитель проверяет периодически не реже одного раза в квартал и дополнительно по требованию потребителя.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов испытаний не менее чем в трех партиях подряд.

5.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблицах 1-3, проводят повторные испытания по всем показателям новой пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

5.4 Бензин может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

(Введен дополнительно, Изм. № 2)

- 6 Методы испытаний

6.1 Бензины испытывают по стандартам, указанным в таблицах 1 и приложении А.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

6.2 Все методы испытаний, на которые даны ссылки в настоящем стандарте, включают в себя требования к точности. Интерпретация результатов должна производиться на основании показателей точности используемых методов испытаний.

6.3 В спорных случаях для решения разногласий в оценке качества автомобильных бензинов следует использовать метод испытания, приведенный в таблицах 1, 3, первым и процедуры, указанные в ГОСТ Р 8.580 и приложении А [9].

(Измененная редакция, Изм. № 1, Изм. № 2)

(Поправка. ИУС 5-2009 г.)

- 7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение бензинов - по ГОСТ 1510.

- 8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие бензина требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения бензина всех марок - один год со дня изготовления.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

- Методы испытаний бензинов

[2] ЕН 238-96                      Жидкие нефтепродукты. Определение содержания бензола методом инфракрасной спектрометрии

[3] ЕН 1601-97                    Жидкие нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания кислорода методом газовой хроматографии (О-FID)

[4] ЕН ИСО 2160-98           Нефтепродукты. Метод определения коррозионного воздействия на медную пластинку

[5] ЕН ИСО 3170-88           Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб

[6] ЕН ИСО 3171-88           Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода

[7] ЕН ИСО 3405-2001       Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава

[8] ЕН ИСО 3675-98           Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Определение плотности и относительной плотности ареометром

[9] ЕН ИСО 4259-92           Нефтепродукты. Определение и применение показателей точности методов испытаний

[10] ЕН ИСО 6246-98         Нефтепродукты. Определение содержания смол в легких и средних дистиллятных топливах. Метод испарения в струе воздуха

[11] ЕН ИСО 7536-95         Бензин. Определения окислительной стабильности. Метод индукционного периода

[13] ЕН ИСО 12177-98       Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом

[14] ЕН ИСО 12185-96       Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в У-образной трубке

[15] ЕН 13016-1-2001         Жидкие нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров. Часть I: Определение давления насыщенных воздухом паров (ASVP)

[16] ЕН 13132-2001            Жидкие нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение кислородсодержащих соединений и общего содержания связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок

[17] ЕН ИСО 14596-98       Нефтепродукты. Определение содержания серы дисперсионным длинноволновым рентгено-флюоресцентным методом

[18] ЕН 24260-94                Нефтепродукты и углеводороды. Определение содержания серы методом сжигания по Викбольду

[19] ЕН 25163-93

(ИСО 5163-90)                    Моторные и авиационные топлива. Определение антидетонационных характеристик. Моторный метод

[20] ЕН 25164-93

(ИСО 5164-90)                    Моторные топлива. Определение антидетонационных характеристик. Исследовательский метод

[21] АСТМ Д 1319-95        Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов методом абсорбации с флуоресцентным индикатором

[22] АСТМ Д 1613-91        Растворители летучие и сырье для химической промышленности. Определение кислотности методом титрования

[23] пр ЕН 14517                Жидкие нефтепродукты. Определение типов углеводородов и оксигенатов в бензине. Метод многомерной газовой хроматографии

[24] ЕН ИСО 20846            Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции

[25] ЕН ИСО 20847            Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

[26] ЕН ИСО 20884            Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны

[27] АСТМ Д 3120             Определение следовых количеств серы в светлых, жидких нефтяных углеводородах методом окислительной микрокулонометрии

[28] АСТМ Д 6729             Метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью капиллярной (100 м) газовой хроматографии высокого разрешения

[29] АСТМ Д 6730             Метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей с принудительным зажиганием с помощью капиллярной (100 м) газовой хроматографии высокого разрешения (с «предколонкой»).

(Измененная редакция, Изм. № 1, Изм. № 2)

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

- Сезонное применение бензинов в регионах Российской Федерации по классам испаряемости

| Регионы России (по федеральным округам) | Применение бензина класса испаряемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | С1 | D1 | Е1 | F1 | С | D | Е | F |
|  | Летний период |  |  |  | Переходные весенний/осенний периоды |  |  |  | Зимний период |  |  |  |
| 1 Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Белгородская обл. | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - | - |
| Брянская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Владимирская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Воронежская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Ивановская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Калужская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Костромская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | - | С 1 ноября по 3 1 марта (5 мес) | - |
| Курская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Липецкая обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Московская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Орловская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Рязанская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 3 1 марта (5 мес) | - | - |
| Смоленская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Тамбовская обл. | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Тверская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Тульская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Ярославская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| 2 Северо-Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербург | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Республика Карелия | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Республика Коми | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Архангельская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Вологодская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1мес)/с1по31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Калининградская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - |
| Ленинградская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Мурманская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Новгородская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Псковская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) |
| 3 Северо-Кавказский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Республика Дагестан | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Республика Ингушетия | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Чеченская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Республика Калмыкия | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Республика Северная Осетия-Алания | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Краснодарский край | С 1 апреля по 31 октября (7 мес) | - | - | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - |
| Ставропольский край | С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | - | - | С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) | - | - | - |
| Астраханская обл. | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - | - |
| Волгоградская обл. | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 5 октября (1 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) | - | - |
| Ростовская обл. | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) | - | - | - | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) | - | - |
| 4 Приволжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Республика Марий Эл | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Республика Мордовия | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Республика Татарстан | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Удмуртская Республика | - | С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Чувашская Республика | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Кировская обл. | - | С 1 мая по 31 августа (4 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) | - |
| Нижегородская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Оренбургская обл. | - | С 1 мая по 31августа (4 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) | - |
| Пензенская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Пермская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Самарская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Саратовская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Ульяновская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/ с 1 октября по 31 октября (1 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) |
| 5 Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Свердловская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Тюменская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Челябинская обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| 6 Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Алтай | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Республика Бурятия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Республика Тува | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Республика Хакасия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Алтайский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Красноярский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Иркутская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Кемеровская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Новосибирская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Омская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Томская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Читинская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Таймырский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Эвенкийский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Агинский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| 7 Дальневосточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 15 мая по 15 июня (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 15 мая (7 мес) |
| Приморский край | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Хабаровский край | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Амурская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) |
| Камчатская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 сентября по 30 апреля (6 мес) | - |
| Магаданская обл. | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Сахалинская обл. - юг | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) | - |
| Сахалинская обл. - север | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Еврейская автономная обл. | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Корякский автономный округ | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Острова Северного Ледовитого океана и морей | - | - | - | С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) | - | - | - | С 1 июня по 15 июля (1,5 мес)/ с 1 сентября по 31 октября (2 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 31 мая (7 мес) |
| Примечания 1 Сезонное применение бензинов по классам испаряемости, регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350. 2 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходного периодов ограничиваются пределами от минус 5 °С до плюс 5 °С по установленным среднесуточным значениям температур. 3 Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считают: - - от зимнего к весеннему периоду - выше минус 5 °С, - - от весеннего к летнему периоду - выше плюс 5 °С, - - от летнего к осеннему периоду - ниже плюс 5 °С, - - от осеннего к зимнему периоду - ниже минус 5 °С. 4 Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной Администрации с региональными службами Гидрометцентра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

- Библиография

[1] Директива 98/70/ЕС Европейского Парламента и Совета, которая дополняет Директиву Совета 93/12/ЕЕС

[2] ГН 2.2.5.1313-2003 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

[3] МУ 5923-91 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов С1 - С4 в воздухе рабочей зоны, вып. 12.

[4] СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

(Измененная редакция, Изм. № 1)